ООО МБ Трак сервис

Официальный дилер

HOWO в России

тел. 8 (4912) 703-300

ПРОДАЖА - СЕРВИС - ЗАПЧАСТИ

Автобетоносмеситель HOWO ZZ5327GJBN3847E

| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| --- | --- |
| Тип машины | Автобетоносмеситель |
| Изготовитель | CNHTC (China National Heavy Truck Company).ltd |
| Модель | ZZ5327GJBN3847E |
| Колесная формула | 6х4 |
| Объем бетоносмесительной установки, м3 | 10 |
| Габаритная длина, мм | 9040 |
| Габаритная ширина, мм | 2496 |
| Габаритная высота, мм | 3850 |
| Колесная база, мм | 3825+1350 |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 15000 |
| ДВИГАТЕЛЬ |  |
| Модель двигателя | D10.34-50 |
| Тип | Четырёхтактный дизель |
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
| Рабочий объем цилиндров, см3 | 9726 |
| Мощность двигателя, кВт | 274 (~380 л.с.) |
| Экологический класс | ЕВРО V |
| Система питания (тип) | Common rail (BOSCH), впрыск топлива под давлением |
| Блок управления (маркировка) | BOSCH |
| ТНВД (тип. маркировка) | BOSCH |
| Форсунки (тип, маркировки) | BOSCH |
| Воздушный фильтр | MANN & HUMMEL |
| Нейтрализатор (Маркировка) | Tenneco, WG1034120016 по лицензии США |
| Трансмиссия |  |
| Тип | Механическая |
| КПП | 12 –вперед 2-назад (с делителем) |
| Подвеска |  |
| Передняя | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Зависимая, рессорная, балансирная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Рулевое управление | ZF 8118, с гидроусилителем |
| Тормозные системы |  |
| Рабочая | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с ABS; тормозные механизмы всех колес – барабанные |
| Запасная | Каждый контур рабочей тормозной системы |
| Стояночная | Привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней тележки |
| Вспомогательная | Моторный тормоз-замедлитель |
| Сцепление (марка, тип) | WABCO, CH430-21, сухое, однодисковое, привод – гидравлический с пневмоусилителем |
| Кабина | HW76 (лицензионная, VOLVO). Стандартная цельностальная кабина (высокая), трёхскоростные стеклоочистители, 2-х местная, спальное место, климат-контроль. |
| Гидроподъемник (тип) | Передний |
| Задний мост | MCP16(по лицензии MAN) (16-тон 4 стремянки) |
| Передняя балка | VGD95 (по лицензии MAN) (9,5-тонн) |

Автобетоносмеситель экспортного варианта, ориентирован на Российский рынок:

- Утепленная кабина.

- ABS

- Силиконовые патрубки

- Глонасс

- Водяной бак на 800 литров с подогревом

Полная стоимость комплектного автомобиля DDP Рязань, вкл. НДС 20%

Актуальную стоимость уточните у менеджера.

Условия оплаты:

аванс 80%

в момент получения ЭПТС 20%

Срок поставки: 25 – 35 календарных дней с момента оплаты.

Наша компания предоставляет гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Имеется выездная сервисная бригада, всё необходимое оборудование для ремонта и технического обслуживания, в том числе диагностическое.

Магазин-склад запчастей с большим ассортиментом комплектующих и расходных материалов!!!

Менеджер отдела продаж грузовых автомобилей:

Авагян Вячеслав

Телефон: +7 (4912) 703 300 доб. 313

Мобильный телефон: +7 (910) 630 60 20

Эл. почта: avagyanva@yandex.ru